| Gefährdungsbeurteilung Analyse von Gefährdungen - Beurteilung von Risiken - Festlegen von Schutzmaßnahmen - Kontrolle der Wirksamkeit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeits-Bereich | Allgemeine Büroarbeiten | Dokument-Nummer | 2.1 Allgemeine Büroarbeiten.docx |
| Tätigkeiten/Abläufe/Organisation |  | Bearbeiterin/ Bearbeiter |  |
| Verantwortliche(r) für den Bereich |  | Datum |  |
| Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei der Beurteilung |  |  |  |
| Datum und Unterschrift der/des Verantwortlichen |  |  |  |

Hinweis:	Dieses Muster ist für die Beurteilung einzelner Büroarbeitsplätze durch den Vorgesetzten vorgesehen. Gefährdungen, welche sich durch die Arbeitsstätte allgemein ergeben (z. B. Brandschutz, Aufzüge), werden in der GFB-Vorlage 2.0 behandelt.

| Nr. | Gefährdung | Risiko k m g |  |  | Schutzziel/ Hinweis | Schutzmaßnahmen | Handlungsbedarf ja/nein bzw. „nz“ = nicht zutreffend) ▼ |  | Wer/Wann Umsetzung | Kontrolle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verletzungen durch Stolper- und Sturzunfälle |  |  |  | DGUV Vorschrift 1 DGUV Info 208-016 | - Versorgungskabel in Kabelkanäle verlegen, unter der Tischplatte befestigen oder abdecken - ggf. geeignete Aufstiege und Tritte bei Aktenlagerung in hohen Schränken verwenden (z. B. Elefantenfuß) - Fußböden eben und rutschhemmend ausführen, Stolperstellen beseitigen - Ordnung und Sauberkeit - … |  |  |  |  |
| 2 | Engegefühl |  |  |  | ArbStättV ASR DGUV-Info 215-410 | - Mindest-Raumgröße 8 m2/Person - Freie Bewegungsfläche am Arbeitsplatz 1,5 m2, möglichst an keiner Stelle < 1 m |  |  |  |  |
| 3 | Verletzungen durch Anstoßen |  |  |  | ArbStättV ASR DGUV-Info 215-410 | - Schubladen geschlossen halten, - Rollcontainer möglichst an der Fensterseite anordnen - Schranktüren geschlossen halten - Verkehrswege freihalten, mindestens 0,80 m breit (in Ausnahmen Verbindungsgänge für eine Person 0,60 m, z. B. Zugang zum eigenen Schreibtisch), Wege für Bedienung und Überwachung: 0,50 m (z. B. zwischen Fenster und Schreibtisch) - Beinfreiheit ausreichend bemessen; Beinraumbreite 850 mm, Beinraumhöhe vgl. BGI 650 |  |  |  |  |
| 4 | Augenbeschwerden (Ermüdung) |  |  |  | DGUV-Info 215-410 | - Blendung, Reflexion und Spiegelungen durch helle, matte Oberflächen und geeignete Leuchten vermeiden - verstellbarer Schutz gegen Sonneneinstrahlung (innen vertikale Textillamellen und außen Metalljalousien) - horizontale Nennbeleuchtungsstärke min. 500 Lux |  |  |  |  |
| 5 | Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems |  |  |  | DGUV-Info 215-410 | - Tischbreite mindestens 160 cm (bei ausschließlicher Bildschirmarbeit ausnahmsweise 120 cm) flexible Arbeitsmittel-Anordnung muss möglich sein - Tischtiefe 80 cm + Platz für Geräte im begründeten Einzelfall - Einstellen von Stuhl- und Tischhöhen oder Verwendung von Fußstütze so, dass Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sowie Ober und Unterarm ca. 90° ist - (Fußstütze: Breite ≥ 45 cm; Tiefe ≥ 35 cm; neigbar 5-15°, Verstellhöhe 2-11 cm) - Bürostuhl: Bedienelemente, Federung und Polsterung frei von Mängeln Dynamisches Sitzen (häufige Veränderung der Sitzposition), zeitweise aufstehen (wechselnde Arbeit) - regelmäßige Unterbrechung der Arbeit am PC durch andere Tätigkeiten oder Pausen (je Stunde ca. 5-10 Minuten Unterbrechung) |  |  |  |  |
| 7 | Allgemeine Erkrankungen |  |  |  | ArbStättV ASR A3.5 | - Raumtemperatur für sitzende oder leichte Tätigkeit i.d.R. 21 -22 °C, bei hohen Außentemperaturen soll Raumtemperatur 26 °C nicht überschreiten (vgl. ASR A3.5, Nr. 4.3) - Maßnahmen bei übermäßiger Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur >26°C: geeignetes Sonnenschutzsystem vorsehen, störende direkte Sonneneinstrahlung auf den Arbeitsplatz vermeiden - Maßnahmen bei Außentemperaturen > 26°C (vgl. ASR A3.5, Nr. 4.4): - Raumtemperatur > 26°C: Sonnenschutzsysteme und Zusatzmaßnahmen, z.B. nach Tab. 4 ASR A3.5 - Raumtemperatur > 30°C: wirksame Maßnahmen treffen (vgl. Tab. 4 ASR A3.5), technische und organisatorische Maßnahmen haben Vorrang - Raumtemperatur > 35°C: Raum ist für die Zeit der Überschreitung nicht als Arbeitsraum geeignet (vgl. ASR A3.5 Nr. 4.4) Hinweis: Leistungsfähigkeit sinkt mit steigender Temperatur! - Zug vermeiden (Luftgeschwindigkeit 0,1 - 0,15 m/s, bei hohen Temperaturen auch höher, vgl. o.) - relative Luftfeuchtigkeit 40 - 65 % (bei > 50 % wird elektrostatische Aufladung weitgehend vermieden) - Pflanzen pflegen, Pilz- und Sporenbefall verhindern |  |  |  |  |
| 8 | Konzentrationsstörung durch Lärm |  |  |  | ArbSchG BetrSichV | - Leise verbessert Leistung. Fehlerhäufigkeit steigt mit Lärmzunahme. - Geräte aus Büros entfernen (Drucker, Fax, etc.) - kleine Büroeinheiten - Beurteilungspegel möglichst geringhalten - < 30 dB(A): optimal - 30 - 40 dB(A): sehr gut - 40 - 45 dB(A): gut Hinweis: Beispiele; sprechende Person 55-70 dB(A), Telefonklingeln 60-80 dB(A), Kopierer 50-70 dB(A) |  |  |  |  |
| 9 | Bedienung von allg. Büroarbeitsmitteln und spezieller Maschinen, die nur einzelnen Personen zugänglich sind (z.B. Poststelle, Mikroverfilmung, Druckerei) |  |  |  | BetrSichV GefStoffV | Hinweis: Für Drucker und Kopierer bitte Gefährdungsbeurteilung „2.3 Drucker und Kopierer“ verwenden! - regelmäßige Unterweisung - ggf. Bedienungsanleitung erstellen und aushängen - Vorlagen Gefährdungsbeurteilung und „2.3 Drucker und Kopierer.docx“ und „7.1 Gefahrstoffe.docx“ beachten - Durchführung der elektrischen Prüfung (Plakette) - Geräte auf einwandfreie Funktion regelmäßig prüfen - regelmäßige Wartung durch Fachfirma - Geräte so installieren, dass gefahrfreies und einfaches Bedienen durch jede Mitarbeiterin/jeden Mitarbeiter möglich ist (ggf. Betriebsanweisungen erstellen) - bei speziellen Maschinen gilt: Benutzung durch Unbefugte verhindern (Schlüssel abziehen, Raum verschlossen halten, ...) |  |  |  |  |
| 10 | Brand/Feuer |  |  |  |  | Hinweis: Die Anforderungen zum Brandschutz sind der Brandschutzordnung des Standortes niedergelegt. - Sind die Beschäftigten zum Brandschutz (Brandschutzordnung Teil B) unterwiesen? |  |  |  |  |
| 11 | weitere Gefährdungen |  |  |  | DGUV Vorschrift 1 | - Informationen in geeigneter Form (z. B. Weiterbildung) - Unterweisung zur Erste-Hilfe, Gefahren am Arbeitsplatz, etc.; incl. Dokumentation - vor Arbeitsaufnahme (bzw. kurz danach) - anschließend regelmäßig |  |  |  |  |
| 12 | Psychische Belastung |  |  |  | ArbStättV DGUV-Info 215-410 | Hinweis: Die ArbStättV fordert im §3 ganz speziell, die psychischen Belastungen zu ermitteln und zu beurteilen! Pilotprojekte (PsyCheck) im Jahr 2017 geplant. |  |  |  |  |
| 13. | Sonstiges |  |  |  |  | - x - x - x |  |  |  |  |
|  | Risikoeinschätzung: Verletzungsschwere: leichte Verletzung ohne Arbeitsausfall (Erste Hilfe) - Verletzung reversibel (Erste Hilfe/Medizinische Versorgung) - Verletzung irreversibel - Tod Eintrittswahrscheinlichkeit: vernachlässigbar - selten - gelegentlich/möglich - wahrscheinlich - sehr hoch Häufigkeit und Dauer der Exposition: ≤ 1 h, > 1 h bis ≤ 1 Tag, > 1 Tag bis ≤ 2 Wochen, > 2 Wochen bis ≤ 1 Jahr, > 1 Jahr Möglichkeit, sich der Gefährdung zu entziehen: wahrscheinlich, selten, unmöglich (abhängig u.a. von Fachkräfte/Bedienart/ Schnelligkeit des Eintritts (plötzlich, schnell, langsam)/Risikobewusstsein/Alter/Erfahrung) Risikobewertung: k = kleines Risiko, m = mittleres Risiko, g = großes Risiko; Bewertung ist Kombination der Kriterien der Risikoeinschätzung und erfolgt nach innerbetrieblichen Maßstäben („Welches Risiko wird in unserem Verantwortungsbereich akzeptiert“ oder „Welches Sicherheitsniveau möchten wir erreichen?“) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |